Диагностирование систем двигателя

Лекция для 2 курса · 90 минут

1. Вводная часть (5 мин)

Диагностика систем двигателя — это комплекс работ по выявлению неисправностей, оценке технического состояния и определению остаточного ресурса без разборки агрегата. Диагностирование делится на:

- Общее — оценка работоспособности двигателя в целом (мощность, расход топлива, токсичность).

- Локальное (поэлементное) — проверка конкретных систем и механизмов.

Методы диагностирования:

- Внешний осмотр и прослушивание — визуально-акустический метод.

- Инструментальный — с применением измерительных приборов (компрессометр, манометр, стробоскоп, газоанализатор и др.).

- Диагностическое сканирование — считывание кодов неисправностей (DTC) через OBD-II/EOBD.

2. Диагностирование КШМ — кривошипно-шатунного механизма (15 мин)

Назначение

КШМ преобразует возвратно-поступательное движение поршней во вращательное движение коленчатого вала. Это основной силовой механизм двигателя.

Основные элементы

Поршни, поршневые кольца, поршневые пальцы, шатуны, коленчатый вал, коренные и шатунные подшипники, маховик, блок цилиндров, гильзы.

Диагностируемые параметры

| Параметр | Метод измерения | Нормативное значение (ориентировочно) |
| --- | --- | --- |
| Компрессия в цилиндрах | Компрессометр | 12–15 кгс/см² (бензин); 28–32 кгс/см² (дизель) |
| Разрежение во впускном коллекторе | Вакуумметр | Стабильное, 0,6–0,75 кгс/см² |
| Угар масла | Расчётный (замер уровня) | Норма указывается производителем |
| Стуки и шумы | Стетоскоп, прослушивание | Отсутствие резких стуков |
| Давление масла | Манометр | 0,8–5 кгс/см² (зависит от режима) |

Порядок диагностирования

1. Проверка компрессии

- Двигатель прогрет до рабочей температуры.

- Выкрутить все свечи зажигания (или форсунки — для дизеля).

- Полностью открыть дроссельную заслонку.

- Вкрутить или прижать компрессометр в свечное отверстие.

- Проворачивать стартером 5–7 секунд, зафиксировать показания.

- Повторить для каждого цилиндра.

Важно: разница компрессии между цилиндрами не должна превышать 10–12% от максимального значения. Большой разброс указывает на износ колец, клапанов или прокладки ГБЦ.

2. Оценка утечек ( Leak-down тест)

- Для уточнения причины падения компрессии подаётся сжатый воздух в цилиндр через адаптер.

- Шипение из маслозаливной горловины → износ колец/поршня.

- Шипение из впускного коллектора → негерметичность впускных клапанов.

- Шипение из выхлопной трубы → негерметичность выпускных клапанов.

- Пузыри в расширительном бачке → пробой прокладки ГБЦ.

3. Прослушивание стуков

- Коренные подшипники: глухой низкочастотный стук, усиливается под нагрузкой, прослушивается в зоне коренных опор.

- Шатунные подшипники: более звонкий стук, локализуется в зоне цилиндров, меняется при отключении цилиндра (поочерёдным отключением форсунок/свечей).

- Поршневой стук: двойной металлический звонкий стук, слышен на холодном двигателе, может уменьшаться при прогреве.

Типичные неисправности и признаки

| Неисправность | Признак |
| --- | --- |
| Износ поршневых колец | Низкая компрессия, повышенный расход масла, сизый дым |
| Износ вкладышей | Падение давления масла, стуки, металлическая стружка в масле |
| Трещина гильзы/блока | Прорыв газов в систему охлаждения, эмульсия в масле |
| Прогар поршня | Резкое падение компрессии в одном цилиндре, неравномерная работа |

3. Диагностирование ГРМ — газораспределительного механизма (15 мин)

Назначение

ГРМ обеспечивает своевременное открытие и закрытие клапанов в соответствии с тактами рабочего цикла.

Основные элементы

Распределительный вал (или валы), клапаны, пружины клапанов, толкатели/гидрокомпенсаторы, зубчатый ремень или цепь, натяжители, звёзды/шестерни.

Диагностируемые параметры

| Параметр | Метод | Норма |
| --- | --- | --- |
| Угол опережения зажигания (базовый) | Стробоскоп | Зависит от модели (обычно 0–10° до ВМТ) |
| Фазы газораспределения | Стробоскоп, разметка на шкиве | Совпадение меток по мануалу |
| Зазоры в клапанном механизме | Щуп (для регулируемых) | По ТУ на двигатель (0,15–0,35 мм) |
| Состояние ремня/цепи | Визуально, измерение вытяжки (цепь) | По мануалу |
| Шум гидрокомпенсаторов | Прослушивание стетоскопом | Допускается кратковременно на холодную |

Порядок диагностирования

1. Проверка состояния привода ГРМ

- Ремень: визуально — трещины, расслоение, износ зубьев, потёртости, масляные следы (масло разрушает резину). Проверка натяжения (вручную или специнструментом).

- Цепь: проверка вытяжки по положению натяжителя или по меткам. При значительной вытяжке — замена цепи и натяжителя. Цепь может «греметь» при запуске и на холостом ходу.

2. Проверка фаз газораспределения

- Совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.

- Стробоскопом проверить соответствие фаз при работающем двигателе.

- Рассогласование фаз → «плавающие» обороты, потеря мощности, хлопки во впуск/выпуск.

3. Регулировка тепловых зазоров

- Для двигателей с механическими толкателями — щупом по схеме ТУ.

- Зазор впускных и выпускных клапанов различается (выпускные больше — нагрев сильнее).

- Гидрокомпенсаторы регулируют зазор автоматически; их неисправность проявляется звонким стуком, не прекращающимся после прогрева.

4. Проверка клапанов на герметичность

- Компрессия по цилиндрам (см. раздел КШМ, п.2 — утечки).

- Снятие ГБЦ — клапаны притираются, проверяется прилегание фаски к седлу.

Типичные неисправности

| Неисправность | Признак |
| --- | --- |
| Обрыв/проскальзывание ремня | Двигатель глохнет, загиб клапанов (на interference-двигателях) |
| Вытяжка цепи | Гремящий звук, рассогласование фаз, ошибка по фазам (DTC) |
| Зависание/прогар клапана | Падение компрессии, неравномерная работа, хлопки |
| Износ распредвала | Стук, металлическая стружка, снижение мощности |
| Неисправность гидрокомпенсатора | Постоянный стук, увеличенный зазор, повышенный износ кулачка |

4. Диагностирование системы питания (20 мин)

Назначение

Система питания обеспечивает подачу топлива и воздуха в цилиндры в нужном соотношении (стехиометрическое соотношение для бензина: 14,7:1).

Типы систем

Бензиновые:

- Многоточечный впрыск (MPI)

- Распределённый впрыск с турбонаддувом

- Непосредственный впрыск (GDI, FSI, TSI)

- Карбюраторные (устаревшие, но встречаются в учебных целях)

Дизельные:

- ТНВД с механическим управлением (старые системы)

- Система Common Rail (актуальный стандарт)

- Насос-форсунки (Pumpe-Düse)

Диагностируемые параметры

| Параметр | Метод | Норма (ориентировочно) |
| --- | --- | --- |
| Давление топлива (бензин, MPI) | Манометр на рампе | 2,5–4,0 бар |
| Давление топлива (Common Rail) | Диагностический сканер / датчик | 200–2200 бар (зависит от режима) |
| Производительность форсунок | Стенд проверки форсунок | Равномерность ±5% |
| Производительность топливного насоса | Пробный слив за время | По ТУ |
| Состав смеси (λ) | Газоанализатор, лямбда-зонд | λ = 1,0 ±0,03 |
| Напряжение лямбда-зонда | Осциллограф, сканер | 0,1–0,9 В (колебания) |
| Расход воздуха | MAF-сенсор, сканер | По нагрузке/объёму двигателя |
| Вакуум во впускном коллекторе | Вакуумметр | 0,6–0,75 кгс/см² на ХХ |

Порядок диагностирования

1. Внешний осмотр

- Проверка топливопроводов на подтекание, трещины, износ хомутов.

- Осмотр воздушного фильтра (засорение снижает мощность и увеличивает расход).

- Проверка состояния разъёмов форсунок, датчиков.

2. Проверка давления топлива

- Подключить манометр к штуцеру топливной рампы.

- Включить зажигание (без запуска) — насос должен создать рабочее давление.

- Запустить двигатель — проверить давление на холостом ходу, при перегазовках.

- Проверка остаточного давления после остановки насоса (должно держаться не менее 10 минут).

3. Диагностика форсунок

- Баланс форсунок (по сканеру): сканер поочерёдно отключает форсунки и фиксирует изменение оборотов. Изменение должно быть равномерным по всем цилиндрам.

- Стенд: снятие форсунок, проверка формы факела распыла, производительности, герметичности (отсутствие «капания» при рабочем давлении).

- Осциллограф: проверка электрического сигнала на форсунке (напряжение, длительность импульса).

4. Диагностика датчиков

- ДМРВ (датчик массового расхода воздуха): показания сканером сравниваются с эталонными. Завышение показаний → богатая смесь, расход топлива.

- ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки): плавность изменения сигнала, отсутствие «провалов».

- ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости): соответствует реальной температуре. При неисправности — трудный запуск, переобогащение.

- Лямбда-зонд (ДК): осциллографом проверяется частота переключений (0,1–0,9 В), не менее 8–10 переключений в секунду на прогретом двигателе.

- ДПКВ (датчик положения коленвала): критический датчик — без него двигатель не запустится. Проверяется зазор, сопротивление, форма сигнала осциллографом.

5. Диагностика дизельной системы Common Rail

- Считывание кодов неисправностей через диагностический разъём.

- Проверка давления в рампе (по сканеру) на разных режимах.

- Проверка работоспособности регулятора давления (IMV/PCV).

- Проверка производительности ТНВД (подающий и обратный потоки).

- Кодовая диагностика форсунок (коррекции по цилиндрам — точные значения для каждого цилиндра).

Типичные неисправности

| Неисправность | Признак |
| --- | --- |
| Засорение форсунок | Неравномерная работа, провалы, чёрный дым, повышенный расход |
| Снижение давления топлива | Трудный запуск, потеря мощности, дёрганый ход |
| Неисправность ДМРВ | Завышенный расход, нестабильные обороты, ошибки по смеси |
| Неисправность лямбда-зонда | Повышенный расход, повышенная токсичность, ошибка по λ |
| Засорение топливного фильтра (дизель) | Потеря мощности, трудный запуск, особенно зимой |
| Износ ТНВД (дизель) | Низкое давление в рампе, металлическая стружка в фильтре |

5. Диагностирование системы зажигания (10 мин)

Назначение

Обеспечивает воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндрах в нужный момент такта сжатия. Относится к бензиновым двигателям (дизель — воспламенение от сжатия, система зажигания отсутствует).

Основные элементы

- Контактные (устаревшие): прерыватель-распределитель, катушка зажигания, свечи, ВВ-провода.

- Бесконтактные: коммутатор, датчик Холла/индуктивный, катушка.

- Современные: система с индивидуальными катушками зажигания (катушка на свече — Coil-on-Plug), управление от ЭБУ.

Диагностируемые параметры

| Параметр | Метод | Норма |
| --- | --- | --- |
| Угол опережения зажигания | Стробоскоп | По ТУ на двигатель |
| Напряжение вторичной цепи | Осциллограф (ВВ-щуп) | 8–20 кВ (искра), зависит от давления в цилиндре |
| Сопротивление ВВ-проводов | Мультиметр | По ТУ (обычно 2–20 кОм) |
| Сопротивление первичной обмотки катушки | Мультиметр | 0,3–1,5 Ом (зависит от типа) |
| Сопротивление вторичной обмотки | Мультиметр | 6–15 кОм |
| Зазор свечи | Щуп | 0,7–1,1 мм (по ТУ) |

Порядок диагностирования

1. Проверка свечей зажигания

- Снятие свечей: визуальная оценка состояния изолятора и электродов.

- Цвет нагара:

  - Светло-серый / коричневатый — нормальное сгорание.

  - Чёрный сухой бархатистый — богатая смесь, переобогащение.

  - Маслянистый — попадание масла в камеру сгорания (износ колец, направляющих клапанов).

  - Белый, оплавленный — бедная смесь, калильное зажигание, перегрев.

  - Красный налёт — присадки в топливе.

- Проверка зазора щупом, подгибка бокового электрода.

2. Проверка высоковольтных проводов

- Сопротивление мультиметром (указано на проводе или в ТУ).

- Визуально — трещины изоляции, следы пробоя (белые/чёрные дорожки).

- В темноте при работающем двигателе — пробой виден как голубоватое свечение.

3. Проверка катушек зажигания

- Мультиметром: первичная и вторичная обмотки — сопротивление в норме.

- Осциллографом (ВВ-щуп): форма импульса вторичного напряжения — должна быть классической с пробоем (искрой), горением и затуханием.

- «Пинцельный» тест — индивидуальные катушки проверяются переносным тестером поочерёдно на работающем двигателе.

4. Проверка угла опережения зажигания

- Стробоскоп: метка на шкиве коленвала при свете стробоскопа должна совпадать с неподвижной меткой на крышке при заданных оборотах.

- На современных двигателях управляется ЭБУ — проверяется через сканер.

5. Проверка на «пропуски зажигания»

- Сканер показывает счётчик пропусков (misfire counter) по каждому цилиндру.

- Лампа Check Engine мигает при активных пропусках — повреждение катализатора (несгоревшее топливо попадает в выпуск и догорает).

Типичные неисправности

| Неисправность | Признак |
| --- | --- |
| Износ свечей | Пропуски, «троение», трудный запуск, повышенный расход |
| Пробой ВВ-проводов | Пропуски во влажную погоду, коронный разряд в темноте |
| Неисправность катушки | Полный отказ цилиндра, код ошибки по первичной/вторичной цепи |
| Рассогласование УОЗ | Детонация (раннее), потеря мощности (позднее) |

6. Диагностирование системы смазки (10 мин)

Назначение

Система смазки обеспечивает подачу масла к трущимся поверхностям, отвод тепла, удаление продуктов износа, уплотнение зазоров (особенно между кольцами и гильзой).

Основные элементы

Масляный насос, маслоприёмник, масляный фильтр, масляный радиатор, редукционный клапан, датчик давления масла, масляные каналы, картер (поддон).

Диагностируемые параметры

| Параметр | Метод | Норма |
| --- | --- | --- |
| Давление масла на ХХ | Манометр (контрольный) | 0,8–2,0 кгс/см² (горячий двигатель) |
| Давление масла при повышенных оборотах | Манометр | 3,0–5,0 кгс/см² (зависит от двигателя) |
| Срабатывание редукционного клапана | Манометр (избыточное давление) | По ТУ (обычно 4,5–6,5 кгс/см²) |
| Вязкость масла | Вискозиметр, данные лаборатории | По SAE (сезон/сезон-круглогодичное) |
| Состояние масла (лаборатория) | Анализ отработки | Щёлочное число, металлы, вода, сажа |
| Уровень масла | Щуп | Между min и max |

Порядок диагностирования

1. Проверка уровня и состояния масла

- Масляным щупом на ровной поверхности, заглушённом двигателе (через 5–10 минут после остановки).

- Цвет: тёмно-коричневый/чёрный — норма (присадки срабатывают).

- Молочный/кофе с молоком — эмульсия, попадание ОЖ в масло (пробой прокладки, трещина).

- Запах бензина в масле — негерметичность форсунок, плохое сгорание (масло разжижается).

2. Проверка давления масла

- Контрольный манометр вкручивается вместо датчика давления.

- Замер на холостом ходу (прогретый двигатель) и при 2000–3000 об/мин.

- Низкое давление: износ вкладышей, износ масляного насоса, разжижение масла, засорение маслоприёмника.

- Высокое давление: заклинивание редукционного клапана, загущение масла (снижение качества).

3. Проверка масляного фильтра

- Замена по регламенту (обычно каждые 7 500–15 000 км).

- При разрезе отработанного фильтра — анализ отложений, металлической стружки.

4. Анализ отработанного масла (лабораторный)

- Содержание металлов: железо (гильзы/кольца), алюминий (поршни), свинец/медь (вкладыши), хром (кольца).

- Повышенное содержание — признак активного износа конкретных элементов.

- Щёлочное число (TBN) — остаточный ресурс моющих присадок.

- Наличие воды, сажи, топлива — признак проблем в других системах.

Типичные неисправности

| Неисправность | Признак |
| --- | --- |
| Износ масляного насоса | Низкое давление, особенно на горячую |
| Засорение маслоприёмника | Падение давления, моргание лампы на ХХ |
| Заклинивание редукционного клапана | Повышенное давление, выдавливание сальников |
| Попадание ОЖ в масло | Эмульсия на щупе и крышке маслозаливной горловины |
| Угар масла | Постоянное снижение уровня, сизый дым из выхлопной |

7. Диагностирование системы отработавших газов (10 мин)

Назначение

Система выпуска обеспечивает отвод отработавших газов из цилиндров, снижение токсичности и уровня шума.

Основные элементы

Выпускной коллектор, приёмная труба, каталитический нейтрализатор (катализатор), лямбда-зонды (до и после катализатора), сажевый фильтр (DPF — для дизелей), глушитель, резонатор.

Диагностируемые параметры

| Параметр | Метод | Норма (по ГОСТ / Euro) |
| --- | --- | --- |
| CO (оксид углерода) | Газоанализатор | Euro-3 и ниже: ≤0,3%; Euro-4+: ≤0,1% |
| CH (углеводороды) | Газоанализатор | ≤100–200 ppm (зависит от стандарта) |
| NOx (оксиды азота) | Газоанализатор / сканер | Нормируется по классу Euro |
| CO₂ (углекислый газ) | Газоанализатор | 13–16% (признак качества сгорания) |
| O₂ (кислород) | Газоанализатор | 0,5–2,0% |
| λ (избыток воздуха) | Газоанализатор / лямбда-зонд | 1,0 ±0,03 |
| Дымность (дизель) | Дымомер | По ГОСТ Р 52033-2003 |

Порядок диагностирования

1. Внешний осмотр

- Трещины выпускного коллектора — посвистывание под капотом, запах выхлопа.

- Герметичность прокладок и соединений — подтёки, копоть на стыках.

- Состояние подвески выпускной системы — резиновые демпферы, хомуты.

- Звук — гул/рев при разрушении глушителя или катализатора.

2. Газоанализ

- Прогреть двигатель до рабочей температуры.

- Зонд газоанализатора вставляется в выхлопную трубу.

- Замер на холостом ходу и при повышенных оборотах (2500 об/мин).

- CO выше нормы — богатая смесь, неисправность лямбда-зонда, переобогащение.

- CH выше нормы — пропуски зажигания, плохое распыление, масло в камере.

- CO₂ ниже нормы — неполное сгорание, подсос воздуха, нарушение фаз.

- O₂ выше нормы — подсос воздуха в выпускную систему (до лямбда-зонда).

3. Проверка катализатора

- По двум лямбда-зондам: осциллограмма второго зонда (после катализатора) должна быть более «гладкой» и менее колебательной, чем первого. Если колебания одинаковые — катализатор не работает (выгорел).

- Перепад давления: манометром до и после катализатора. Повышенное сопротивление — катализатор забит или разрушен.

- Признаки забитого катализатора: потеря мощности, повышенный расход, запах сероводорода, трудный запуск, перегрев выпускного коллектора.

4. Проверка сажевого фильтра (DPF — дизель)

- Сканер: статус регенерации, степень заполнения сажей, перепад давления.

- При забитом DPF: потеря мощности, увеличенный расход, сообщение о необходимости регенерации.

- Аварийная регенерация проводится через диагностический сканер.

5. Проверка EGR (система рециркуляции ОГ)

- Сканер: клапан EGR реагирует на команды ЭБУ.

- Засорение EGR — копоть во впускном коллекторе, неравномерная работа, дымность.

- Отключение EGR (через сканер) — временная мера диагностики.

Типичные неисправности

| Неисправность | Признак |
| --- | --- |
| Пробой прокладки приёмной трубы | Резкий звук, запах в салоне, копоть на стыке |
| Забитый/разрушенный катализатор | Потеря мощности, rattling-звук, ошибки по эффективности |
| Неисправность лямбда-зонда (после катализатора) | Ошибка по эффективности катализатора, повышенные выбросы |
| Забитый DPF | Лампа DPF, аварийный режим, повышенный расход |
| Неисправность EGR | Чёрный дым, нестабильные обороты, копоть во впуске |
| Подсос воздуха в выпуск | Завышение O₂, корректировка смеси, ошибки по λ |

8. Сводная таблица методов и приборов (5 мин)

| Система | Ключевые приборы | Главные параметры |
| --- | --- | --- |
| КШМ | Компрессометр, вакуумметр, стетоскоп | Компрессия, давление масла, стуки |
| ГРМ | Стробоскоп, щуп, стетоскоп | Фазы, зазоры, состояние привода |
| Питание | Манометр, газоанализатор, сканер, осциллограф | Давление топлива, λ, коррекции |
| Зажигание | Стробоскоп, осциллограф, мультиметр | УОЗ, вторичное напряжение, искра |
| Смазки | Манометр, лаборатория масла | Давление, качество масла, металлы |
| Выпуск | Газоанализатор, дымомер, сканер | CO, CH, NOx, λ, перепад на катализаторе |

9. Контрольные вопросы для закрепления (5 мин)

- Какая разница компрессии между цилиндрами считается допустимой?

- Как с помощью leak-down теста определить, изношены кольца или клапаны?

- Чем отличается диагностика форсунок MPI от Common Rail?

- Какой цвет нагара свечи указывает на богатую смесь? А на попадание масла?

- Что покажет осциллограмма второго лямбда-зонда при работающем катализаторе и при выгоревшем?

- Назовите три причины падения давления масла на прогретом двигателе.

- Как обнаружить подсос воздуха в выпускную систему газоанализатором?

10. Рекомендуемая литература

- Спирин С.Н. «Диагностика автомобилей: электронные системы» — М.: Академия, 2021.

- Смирнов А.А. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей» — М.: Форум, 2020.

- ГОСТ Р 52033-2003 — «Внешние выбросы загрязняющих веществ».

- Руководства по ремонту конкретных моделей (Autodata, Mitchell, ElsaWin).

Резюме лекции: диагностика двигателя — это последовательный процесс от общего к частному. Сначала выявляем систему с отклонением (по симптомам, кодам ошибок, параметрам сканера), затем локализуем неисправность инструментальными методами. Каждая система связана с другими: износ колец меняет состав отработавших газов, неисправность зажигания влияет на катализатор, масляное голодание выводит из строя КШМ и ГРМ. Грамотная диагностика учитывает эти взаимосвязи и не ограничивается одной системой.